Vorwort und die wichtigsten Grundsätze

Achtung: Verwenden Sie nur ein Minimum an Desinfektionsmitteln (Chlor...) permanentes Überdosieren von Chlor kann zu Schäden an Nackenkissen, Abdeckung und Silikonverbindungen führen. Arbeiten Sie NIE mit CHLOR-LANGZEITTABLETTEN, verwenden Sie schnell-lösliches Chlor-Granulat und fügen Sie das Granulat bei wenn die Pumpe(n) laufen. Lassen Sie die Abdeckung offen bis sich das Chlor aufgelöst hat! Denken Sie auch an KALKABLAGERUNGEN. Kalk kann mit den Jahren die Leitungen/Düsen verstopfen. Entsprechende Produkte können im Fachhandel bezogen werden. SCHÄDEN DURCH CHLOR-ÜBERDOSEN ODER KALK-ABLAGERUNGEN SIND VON JEGLICHER GARANTIE AUSGENOMMEN

FROSTSCHÄDEN: Möchten Sie Ihren Whirlpool „überwintern“ und nicht benutzen so müssen SIE sicher sein, dass sich kein Wasser mehr in Pumpen oder Leitungen befindet. WENN WASSER GEFRIERT DEHNT ES SICH AUS UND KANN PUMPEN UND LEITUNGEN ZUM „BERSTEN“ BRINGEN UND SIND VON JEGLICHER GARANTIE AUSGENOMMEN

Achtung: Lassen Sie Pumpen nie trocken laufen! Diese können bereits nach kurzer Zeit überhitzen und dauerhaften Schaden nehmen. Wenn Sie den Pool neu befüllen achten Sie darauf, dass alle Pumpen entlüftet sind (Insbesonders die Zirkulationspumpe!!!! – lassen Sie dazu die Filter demontiert bis SIE sicher sind, dass die Zirkulationspumpe schöpft)

Benutzerhandbuch 2010 / 2011

# Dieses Handbuch gehört: (registrieren Sie Ihren Pool auch unter www.masterspas.com !!!!)

Name 	……………………………………………………………………………

Adresse …………………………………………………………………………

PLZ ………..				Wohnort …………………………………

Kaufdatum ………………………………………………………………………

Modell ……………………………	Serie Nr. M……………………………(6 Ziffern)

Händler …………………………………………………………………………

Telefon…………………………………………………………………………

Technischer Reparatur-Dienst …………………………………………………

# INHALTSVERZEICHNIS

Einleitung / Sicherheitsvorschriften							S.   3

Vorschriften für die elektrische Installation						S.   5

Vorbereitungen / Allgemeine Richtlinien							S.   5

Erste Inbetriebnahme									S.   7

Glossar von Fachausdrücken								S.   8

Betriebsverfahren  -  1 + 1 Pumpen System 						S.   9

Mystic, AMS 70, Brunswick 1, 670 L

Betriebsverfahren –  2 + 1 Pumpen System						S. 11

Exeter, Cape Cod, Windsor, Winchester, Westbrook, Portsmouth

Betriebsverfahren  -  3 + 1 Pumpen System						S. 11

Exeter SE, Cape Cod SE, Westbrook SE, Windsor SE, Portsmouth SE, East Hampton SE

Betriebsverfahren  -  Master Spas ( 2 + 1 Pumpen-Systeme)				S. 12

LS 557, LSI 557, LSX 557

Betriebsverfahren  -  Master Spas (3 + 1 Pumpen Systeme)				S. 14

LS 700, LS 800, LSX 700, LSX, LS2X, LS 800STS, LS 1050, LSX 1050

Fehlermeldungen / Problemlösung								S. 16

Unterhaltsempfehlungen									S. 17

Überwinterung Ihres Whirlpools								S. 20

Chemische Wartung										S. 20

Zeitplan für die Wasserpflege								S. 21

# EINLEITUNG

Zeit zum Entspannen! Jetzt haben Sie Ihren eigenen, portablen Whirlpool von Master Spas. Machen Sie sich vertraut mit all den Besonderheiten Ihres neuen Whirlpools, und er wird Ihnen Jahrelang unbeschwertes, fröhliches Baden bescheren.

Ihre Sicherheit liegt uns am Herzen. Deshalb bitten wir Sie dringend, sämtliche in diesem Handbuch genannten Sicherheitspunkte zu lesen und sie sich einzuprägen.

Wenn Sie die wichtigen Angaben in Ihrem Benutzerhandbuch gelesen und auch verstanden haben, wird Ihnen klar, dass Sie tatsächlich einen WHIRLPOOL FÜR JEDE JAHRESZEIT besitzen!

WICHTIGE  SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

Beim Installieren und Benutzen dieses elektrischen Gerätes sollten Sie unbedingt folgende grundlegenden Sicherheitsvorschriften beachten:

# LESEN  UND  BEACHTEN  SIE  SÄMTLICHE  VORSCHRIFTEN !

1.	WARNUNG: Um Kinder nicht unnötig der Verletzungsgefahr auszusetzen, sollten diese den Whirlpool nur unter der Aufsicht von Erwachsenen benutzen und dabei niemals alleine gelassen werden. Die optionale Isolierte Abdeckung lässt sich verschliessen.

2.	ACHTUNG! Für Kinder besteht ERTRINKUNGSGEFAHR. Achten Sie unbedingt darauf, dass Kinder nicht unerlaubt zum Whirlpool gelangen können. Um Unfälle zu vermeiden, sollten Sie sicherstellen, dass es Kindern unmöglich ist, den Whirlpool zu benutzen, es sei denn, sie werden zuverlässig beaufsichtigt.

3.	An der Seite des Steuerkastens innerhalb des Whirlpools befindet sich ein Messader-Stecker, der eine Verbindung mittels eines mindestens 4,8 mm starken  massiven Kupferdrahtes mit irgendeinem Metallgerät (in der Regel Pumpe) verbunden ist. Prüfen Sie diese Verbindung.

4.	ACHTUNG! Es besteht STROMSCHLAGGEFAHR. Achten Sie darauf, dass die Zuleitung zusätzlich geerdet, und FI-Personengeschützt ist.

6.	ACHTUNG! Um die Verletzungsgefahr zu verringern, sollten Sie das Gitter der Saugvorrichtung nicht entfernen. Wenn die Düsen in Betrieb sind, ist die Saugkraft der Abflüsse und Schaumfilter gross, so dass beschädigte Abdeckungen für kleine Kinder oder Erwachsene mit langem Haar gefährlich sein können. Falls jemand mit irgendeinem Körperteil in eine solche Vorrichtung gerät, muss der Whirlpool sofort ausgeschaltet werden. Wir raten Ihnen, für Ihre eigene Sicherheit, langes Haar im Whirlpool nicht offen zu tragen.

7.	Achten Sie beim Installieren des Whirlpools darauf, dass das Wasser gut aus dem Ablassschlauch abfliessen kann, damit das Gerät nicht beschädigt wird. Denken Sie beim Installieren auch daran, dass um den Whirlpool herum genügend Raum für die Wartung bleiben muss. Falls nicht genügend Raum für Zugang und Wartung vorhanden sein sollte, könnte dies zu Schwierigkeiten und zusätzlichen Kosten führen.

8.	ACHTUNG: SO VERRINGERN SIE DIE VERLETZUNGSGEFAHR:

a.  	Steigen Sie immer langsam in den Whirlpool und auch wieder hinaus.

b.  	Benutzen Sie den Whirlpool nicht alleine.

c.  	Bevor Sie ins Wasser steigen, sollten Sie die Temperatur mit einem genauen Thermometer messen. Die Temperaturregler haben eine Toleranz von bis zu

3° C Abweichung nach oben oder unten.

d.	Übergewichtige sowie Leute mit einem Herzleiden, Diabetes, hohem oder tiefem Blutdruck oder Kreislaufproblemen sollten mit ihrem Arzt sprechen, bevor sie den Whirlpool benutzen.

e.	Da zu hohe Wassertemperaturen einem Fötus in den ersten Monaten der Schwangerschaft mit grosser Wahrscheinlichkeit Schaden zufügen können, sollten schwangere oder möglicherweise schwangere Frauen die Wassertemperatur auf 38° C beschränken.

f.	Übermässig hohe Wassertemperaturen können gefährlich sein. Das Wasser im Whirlpool sollte deshalb 40° C nicht übersteigen. Wassertemperaturen zwischen 38° C und 40° C gelten für einen gesunden Erwachsenen als gut verträglich. Bei längerem Aufenthalt im Whirlpool (über 10 Minuten) wie auch für kleine Kinder sind tiefere Temperaturen ratsam. Ein langer Aufenthalt bei (zu) hohen Temperaturen kann zu Überhitzung führen.

## ÜBERHITZUNG

## Überhitzung tritt ein, wenn die Körper-Innentemperatur so hoch ist, dass sie mehrere Grad über der normalen Körpertemperatur von 37° C liegt.

Folgende Symptome können auftreten:

-	Schwindel, Ohnmacht, Schläfrigkeit, Lethargie, erhöhte Körpertemperatur

was folgende Auswirkungen haben kann:

-	fehlendes Bewusstsein für drohende Gefahr

-	Hitzeunempfindlichkeit

-	fehlende Erkenntnis dafür, dass der Whirlpool sofort verlassen werden sollte

-	körperliche Unfähigkeit hinauszusteigen

-	Fötusschäden bei Schwangeren

-	Bewusstlosigkeit, die zu Ertrinkungsgefahr führen kann

g.	Bei Kindern steigt die Körpertemperatur in sehr warmem Wasser (über 37 °C) unter Umständen schneller an als bei Erwachsenen, und sie können daher bei Temperaturen, die über ihrer Körpertemperatur liegen, nicht so lange im Wasser bleiben wie Erwachsene.

h.	Wird der Whirlpool unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen und/oder Medikamenten benutzt, so kann dies zu Bewusstlosigkeit und folglich zum Ertrinken führen.

* 	Personen, die Medikamente einnehmen, sollten ihren Arzt fragen, bevor sie den Whirlpool benutzen, weil einige Medikamente schläfrig machen und andere den Puls, den Blutdruck oder den Kreislauf beeinflussen.

9.	Leute mit Infektionen, offenen Wunden und ähnlichem sollten den Whirlpool nicht    benutzen. Warmes und heisses Wasser kann das Wachstum von infektiösen Bakterien begünstigen, wenn nicht richtig desinfiziert wird.

10.	ACHTUNG: Stromschlaggefahr! Stellen Sie kein elektrisches Gerät wie z.B. einen Beleuchtungskörper, Telefon, Radio oder Fernseher näher als 1,5 Meter zum Whirlpool. Bedienen Sie nie irgendein elektrisches Gerät vom Whirlpool aus oder wenn Sie noch nass sind.

### BEWAHREN  SIE  DIESE  VORSCHRIFTEN  SORGFÄLTIG  AUF

#### VORSCHRIFTEN   FÜR  DIE  EL. INSTALLATION

Folgende Angaben sollten von Ihrem Elektriker vor der Installation gelesen werden.

Unsachgemäss ausgeführte elektrische Anschlüsse oder die Verwendung von zu schwachen Kabeln, die den elektrischen Anforderungen nicht genügen, können die entsprechenden Sicherungen überlasten, die interne elektrische Steuerung wie auch weitere Elemente beschädigen, gefährlich sein und heben in jedem Fall Ihren Garantieanspruch auf.

Der Eigentümer des Whirlpools ist dafür verantwortlich, dass die elektrische Installation von einem qualifizierten Elektriker gemäss den zum Zeitpunkt der Installation geltenden Vorschriften ausgeführt wird.

Die Anschlüsse müssen den im Steuerkasten enthaltenen Schaltbildern entsprechen. Dieses Gerät ist ausschliesslich auf 50 Hz Wechselstrom und 230 Volt Spannung ausgerichtet. Vergewissern Sie sich, dass während der Installationsarbeiten kein Strom fliesst.

Ein Fehlstromschutzschalter (FI-Schalter) ist von Gesetzes wegen vorgeschrieben. Fehlstrom ist ein Stromverlust aus irgendeiner Versorgungsleitung zur Erde. Der FI-Schalter ist so konzipiert, dass die Stromzufuhr zu einem Gerät automatisch unterbrochen wird, sobald Fehlstrom auftritt.

Master Spas wie auch deren Vertragshändler weisen jegliche Verantwortung für Schäden ab, die auf  eine unsachgemässe Verkabelung zurückzuführen sind. Sich daraus ergebende Kosten für Ersatzteile gehen zu Lasten des Kunden.

Verkabelungsschema: Ein Schema befindet sich im Anschlusskasten, auf der Innenseite des Deckels. Für einen Anschluss mit 3 Phasen (380 V) verlangen Sie bei Bedarf das Anschluss-Schema.

Zuleitungen:

- 1 + 1 Pumpen-Systeme: 1 oder 2 Phasen, 16 Amp. über FI, Kabel 2.5 mm2

- 2 + 1 Pumpen-Systeme: 1 oder 2 Phasen, 16 Amp. über FI, Kabel 2.5 mm2

- 3 + 1 Pumpen-Systeme: 3 Phasen, 16 Amp. über FI, Kabel 2.5 mm2

##### VORBEREITUNGEN  VOR  ORT  + RICHTLINIEN

Die Installation eines portablen Whirlpools ist einfach, vorausgesetzt sie wird richtig geplant. Daher ist es wichtig, die folgenden Angaben sorgfältig durchzulesen und Ihren Master Spas - Händler zu Rate zu ziehen.

- Zugang: Die genauen Masse Ihres neuen Whirlpools sind ausschlaggebend für den  Bewegungsraum, den Sie brauchen, um ihn von der Strasse zu seinem endgültigen Standort zu bringen. Messen Sie den benötigten Raum in horizontaler und vertikaler Richtung sehr genau, messen Sie Türen und Tore in Höhe und Breite und denken Sie auch an mögliche Behinderungen wie Überdachungen oder an herunterhängende Gegenstände. Hindernisse wie Bäume oder Sträucher müssen ebenfalls berücksichtigt werden.

Falls der Whirlpool im Hausinnern eingerichtet wird, dürfen Sie auch Einschränkungen wie Treppen, Zimmerdecken und Wände nicht ausser Acht lassen. Zeigen Sie bitte vor der Lieferung Ihrem Down East Spa-Händler oder dem Verantwortlichen des Lieferdienstes Ihre Installationspläne oder den vorgesehenen Standort.

2.	Anforderungen an die Oberfläche/Unterlage: Wenn Ihr neuer Whirlpool mit Wasser gefüllt ist und sich dazu noch ein paar Leute darin befinden, kann er mehrere Tonnen schwer sein. Die Unterlage muss also genügend stark sein, um dieses Gewicht tragen zu können, d.h. sie muss gleichförmig stark sein. Die Bodenbelastung des Pools ist zwischen 400 – 500 kg/m2

###### WICHTIG

Ob Sie Ihren Whirlpool drinnen, draussen, auf einem Holzboden oder einem Balkon einrichten, die Anforderungen bezüglich der Belastung sind dieselben und müssen erfüllt werden. Das Gesamtgewicht kann bis zu 500kg pro Quadratmeter erreichen. Beraten Sie sich mit Ihrem Master Spas - Händler, mit einem qualifizierten Bauunternehmer oder mit dem Baudepartement Ihres Wohnortes. Platzieren Sie Ihren Whirlpool unbedingt so, dass sich die Armaturen über dem Boden befinden und nicht überschwemmt werden können.

Auch müssen sich diese wegen späterer Servicearbeiten auf einer gut zugänglichen Seite des Whirlpools befinden, was schon für die regelmässigen Unterhaltskontrollen nötig ist. Am allerbesten wäre es, den Whirlpool von allen Seiten frei zugänglich zu halten, damit auch spätere notwendige Sanitär-Unterhaltsarbeiten problemlos ausgeführt werden können. Kosten für die Schaffung eines Zugangs für Servicearbeiten sind von der Garantie ausgenommen.

WAS  BEI  DER  INSTALLATION  IM  FREIEN  ZU BERÜCKSICHTIGEN  IST

Auch hier gilt: Je besser Sie sich vorbereiten, desto mehr Freude werden Sie an Ihrem neuen Whirlpool haben. Wir möchten deshalb auf ein paar Punkte hinweisen, die uns wichtig scheinen. Überlegen Sie sich also folgendes:

-	Wie wirkt der Whirlpool auf die Umgebung (den Garten, die Landschaft) und umgekehrt die Umgebung auf den Whirlpool?

-	Was für einen Blick habe ich vom Whirlpool aus, und welchen Anblick bietet der Whirlpool vom Hausinnern aus?

-	Inwiefern soll er der Sonne ausgesetzt sein, und wie viel Schatten von Bäumen werde oder will ich wann im Whirlpool haben?

-	Privatsphäre?

-	Wie gelange ich vom Haus zum Whirlpool und wieder zurück?

-	Wo kann ich mich umziehen und wie weit ist es zur Toilette?

-	Wo will ich die Chemikalien für den Whirlpool aufbewahren?

-	Welche gesetzlichen Vorschriften gilt es zu beachten?

-	Wo ziehe ich das Stromkabel durch? (siehe Vorschriften für die elektrische Installation)

WAS  BEI  DER  INSTALLATION  IM  HAUS  ZU BERÜCKSICHTIGEN  IST

Kommt Ihr Whirlpool ins Haus zu stehen, so gilt es ganz andere Dinge zu überlegen. Auch hier lohnt es sich, mit aller Sorgfalt an die Planung zu gehen, damit der Whirlpool wirklich zu Ihrem liebsten Aufenthaltsort im Haus wird:

-	Arbeiten Sie mit Ihrem Master Spas - Händler und  dem Bauunternehmer zusammen, um sicherzustellen, dass alle Bau-, Elektrisch- und Sanitär-Vorschriften erfüllt sind.

-	Planen Sie einen Abfluss im Boden ein, um überschüssiges Wasser abfliessen und den Raum trocknen zu lassen oder um den Whirlpool reinigen zu können.

-	Da der Whirlpool eine hohe Luftfeuchtigkeit verursachen wird, brauchen Sie möglicherweise einen Ventilator zur Belüftung.

-	Die ganze Einrichtung Ihres Baderaumes sollte gegen die hohe Luftfeuchtigkeit unempfindlich sein.

ERSTE  INBETRIEBNAHME

Nachdem nun alle Stromanschlüsse gemacht sind, kommen wir zur Inbetriebnahme Ihres neuen Whirlpools und damit zum schönsten Teil der Arbeit.

ACHTUNG! SCHALTEN SIE NIE DEN STROM EIN ODER LASSEN DEN WHIRlPOOL LAUFEN, WENN DIESER NUR TEILWEISE MIT WASSER GEFÜLLT IST ODER KEIN WASSER DARIN IST.

1.	Vergewissern Sie sich, dass der Stromunterbrecher im Tableau ausgeschaltet ist.

2.	Schauen Sie nach, ob alle Düsen voll offen sind, indem Sie den Düsenkopf im Uhrzeigersinn drehen.

3.	ÖFFNEN SIE ALLE VENTILE. BEACHTEN SIE BITTE, dass es zwei Ventile pro Pumpe gibt und die Pumpen sich je nach Modell an verschiedenen Orten befinden können.

4. Der Ablauf muss ganz geschlossen sein. Der Ablass-Adapter ist in der rechten Ecke unten wenn Sie vor dem Bedienungs-Display stehen. Der System-Adapter hat 3 Stufen (Ganz drin = geschlossen, Etwas herausgezogen = offen, ganz herausgezogen = geschlossen) Für den Wasserwechsel empfehlen wir Ihnen optional mit einer Tauchpumpe zu arbeiten. Dies geht schneller, und das Wasser kann über eine grössere Distanz abgeführt werden.

5.	Füllen Sie jetzt Ihren neuen Master Spas Whirlpool mit Wasser. Füllen Sie den Pool bis zur markierten Wasserlinie, die etwa 7,5 cm über dem unteren Rand der Filteröffnung liegt. Achtung: sollten die Pumpen mit ungenügend oder gar keinem Wasser versorgt sein, so kann das zu Schäden führen. Ist der Wasserstand zu tief, so kann die Pumpe auch „stottern“

6.	Entlüften Sie die Leitung, indem Sie den äusseren Abfluss kurz öffnen und wieder schliessen. Vergewissern Sie sich, dass die Düsen offen sind. Drehen Sie die Unterbrechungsschalter auf „Ein“. Jetzt können Sie jeden beliebigen Funktionsschalter betätigen. Sobald Ihr Whirlpool mit Strom versorgt wird, beginnt automatisch der vorprogrammierte Filterzyklus zu laufen (siehe Betriebsverfahren).

###### GLOSSAR  VON  FACHAUSDRÜCKEN

UMWÄLZPUMPE: Alle Master Spas Whirlpools verfügen über eine separate 24 Stunden-Umwälzpumpe welche permanent auch Ozon beimischt. Diese Zirkulationspumpe sorgt für eine bessere Wasserqualität und hilft Ihnen Chemie zu sparen. Achtung: Diese Pumpe verursacht keine Mehrkosten! Im Gegenteil: 1) Abwärme der Pumpe hilft beim Aufheizen des Wassers 2) benötigen Sie weniger Pflegemittel. 3) Lärmemissionen werden verringert da diese Pumpe mit nur ca. 70 Watt auf geringer Drehzahl läuft.

PUMPE: Master Spas Pumpe Nr. 1 und Nr. 2 arbeiten auf  2 Stufen (Low-Speed / High-Speed), die Pumpe Nr. 3 schaltet sich direkt auf Stufe 2. Bei Down East Spas sind alle Pumpen mit 1 Stufe ausgerüstet. (High-Speed)

HEIZUNG: Alle Whirlpools sind mit einer elektrischen Heizung (3 kW 230 V)   ausgerüstet und verfügen über einen Thermostat sowie einen Überhitzungssicherheitsschalter. Sollte die Wassertemperatur 44,4° C übersteigen, wird der Überhitzungsschalter ausgelöst und muss wieder neu eingeschaltet werden.

Display / FERNBEDIENUNG: Ihr neuer Down East Whirlpool verfügt über ein solides, direkt am Whirlpool angebrachtes Steuerungssystem, bei dem Sie alle Funktionen sicher vom Wasser aus betätigen können. Auf der Digitalanzeige sehen Sie ständig die Wassertemperatur sowie auch mögliche Fehlermeldungen. Verschiedene Funktionen können Sie auch selber noch programmieren. Bei Master Spas Modellen kann Pumpe 1 und Pumpe 2 direkt vom Sitzplatz aus bedient werden.

DÜSEN: Alle Whirlpools weisen eine ganze Reihe von verschiedenen Düsen auf. Bei sämtlichen Düsen, ungeachtet ihrer Art, fliesst das Wasser zurück in den Pool. Durch das Mischen von Luft und Wasser wird ein sanfter bis kräftiger Massage-Effekt erzielt, dessen Stärke durch einfaches Drehen des Düsenkopfes reguliert werden kann. Ihr Down East Whirlpool verfügt über eine Kombination von rotierenden, drehbaren und regulierbaren Düsen.

REGULIERUNG DER LUFTZUFUHR: Sie können die Leistung / Intensität Ihrer Düsen erhöhen oder verringern, indem Sie die Luftsteuerungsventile öffnen oder schliessen, wobei das Wasser-Luft-Verhältnis einer Gruppe von Düsen von einem einzigen Luftregler gesteuert wird. Wenn sie nicht gebraucht werden, sollten die Luftregler geschlossen bleiben, weil Luftblasen das Wasser abkühlen können.

FILTRIERUNG: Die Filterelemente befinden sich unter dem Ablagetablar (schwarz oder grau) und sind dazu bestimmt, jegliche Verunreinigung durch Festkörper oder Öle zu beseitigen. Je nach Modell sind sie anders angeordnet. Alle Filter sollten mindestens monatlich gereinigt werden. (Je nach Häufigkeit der Benutzung)

BELEUCHTUNG: Die Beleuchtung dient Ihrer Sicherheit und befindet sich im unteren Bereich des Whirlpools. Ein- und Ausschalten können Sie die Beleuchtung mit dem entsprechenden Schalter  zuoberst auf der Steuertafel. Eine optionale Wasserlinienbeleuchtung lässt sich ebenfalls über das Display steuern. Die LED-Wasserlinienbeleuchtung hat 12 Programme, die Farben können einzeln oder in Serie gesteuert werden.

Ozonanlage: Diese ist bei allen Modellen bereits fest eingebaut. Es kann sein, dass dieser bei der Verarbeitung mit Schaum überdeckt wurde. Folgen Sie falls nötig dem Kabel vom Anschlusskasten bis zum Ozonator um die Position auszumachen.

Down East +  Freedom Spas – 1 + 1 Pumpen Systeme

Erste Inbetriebnahme.

Achten Sie darauf, dass wenn der Pool mit Wasser gefüllt ist, dass die Stromversorgung immer Sichergestellt ist. (Frostgefahr im Winter!!!) Wenn Sie Ihren Pool zum ersten Mal mit Strom versorgen, oder die Stromversorgung unterbrochen wurde, so geht dieser für die ersten 5 Minuten in den „Priming-Mode“  (Pr auf Display)

In diesen 5 Minuten werden alle Einstellungen auf der Elektronik eingelesen und verarbeitet. Nach Ablauf dieser Zeit wird der Pool automatisch aufgestartet und heizt im Standard-Modus auf die vom Werk her eingestellte Temperatur auf. (37.5 °) Die aktuelle Wassertemperatur wird auf dem Display angezeigt. Achtung die Wassertemperatur kann von den Sensoren erst nach ca. 2 Minuten eingelesen werden.

Achtung: Ist das eingefüllte Wasser unter 10 ° so kommt die Meldung IC (Frostgefahr) Das System schaltet automatisch auf Frostmodus und die Heizung wird ausgeschaltet. Füllen Sie heisses Wasser nach bis die Meldung „IC“ verschwindet. Danach wird der Pool normal aufgeheizt. (Die Lampe unter dem Temp-Knopf leuchtet (die Heizung arbeitet) In der Regel ist das Wasser jedoch mindestens 11 °

Temperatur: Diese kann von 26 – 40 ° definiert werden. Drücken Sie kurz „Temp“ um die Eingestellte-Solltemperatur (blinkt) anzuzeigen. Durch wiederholtes Drücken kann die Tempeartur von Ihnen individuell eingestellt werden. Nach einigen Sekunden schaltet die Anzeige dann wieder auf die aktuelle Ist-Temperatur. Durch wiederholtes Drücken können Sie die Temperatur auf die andere Seite (rauf oder runter) einstellen. Die empfohlende Badetemperatur sollte die Körpertemperatur nicht über 1 ° übersteigen. Sie müssen sich wohlfühlen! Tiefere Temperaturen = längere Badezeit, höhere Temperaturen = kürzere Badezeit

Zirkulationspumpe: Diese schaltet sich ein sobald die Programmierung eingelesen wurde und arbeitet permanent um das Wasser im Pool umzuwälzen. Diese kann (und muss auch nicht) gesteuert werden.

Jets: Durch drücken wird die Pumpe eingeschaltet. Achtung: Alle 12 Stunden (gerechnet vom Zeitpunkt der Stromzuführung) schaltet sich die Pumpe für 5 Minuten automatisch ein, dies dient dazu das Wasser welches sich in den Leitungen befindet ebenfalls umzuwälzen. Wäre dies nicht der Fall so könnte es sein, dass zB. bei Ferienabwesenheit das Wasser in den Leitungen schlecht wird.

Um den Zeitpunkt des Filterzyklus neu einzustellen, unterbrechen Sie den Strom und schalten Sie den Pool zu Ihrer Wunschzeit wieder ein. Von da an wird der 12-Stunden Zyklus neu gerechnet.

Light: Durch drücken des „Light“ Knopfes wird die Beleuchtung Ein- und Ausgeschaltet. Sollte Ihr Pool mit der optionalen LED-Wasserlinienbeleutung ausgerüstet sein, so können Sie mit dem Light-Knopf die 12 Programme ansteuern. Durch drücken von „Light“ im ca. 2-Sekunden-Rhythmus wechseln sie in das nächste Programm. Wenn Sie zu schnell drücken (oder auch zu langsam) bleiben sie im bestehenden Modus. Für die nächste Benutzung ist die letzte Einstellung gespeichert.

Modus: Der Modus kann geändert werden indem in kurzem Abstand zuerst „Temp“ und danach der „Light“ Knopf gedrückt wird.

Standard Modus: Dieser ist vom Werk her programmiert. Im Standard Modus „St“ wird die von Ihnen eingestellte Temperatur jederzeit aufrecht erhalten. Der Pool ist immer auf der gewünschten Badetemperatur.

Economy Modus: In diesem Modus „Ec“ läuft die Heizung nur während dem von Ihnen eingestellten Filter-Zyklus (siehe unten) Vorteil: weniger Energieverbrauch. Nachteil: Es kann zu Temperaturschwankungen kommen und, ist der Filterzyklus zu kurz oder die Aussentemperatur zu niedrig so kann es sein, dass die aktuelle Temperatur von Tag zu Tag tiefer ist, dies da die Heizung nur während den Filterzyklen die Möglichkeit zum aufheizen hat. Achten Sie im Winter darauf, dass der Filterzyklus lang genug eingestellt ist!!!

Sleep Modus: Die Temperatur fällt bis auf minimal 7.6 ° und wird gehalten. „Sl“ und die Aktuelle Temperatur blinkt abwechselnd auf. Dies ist empfehlenswert wenn Sie zB. den Pool im Winter nicht benutzen wollen. Die Frostschutz-Sicherung bleibt aktiv. Auch im Hochsommer können Sie auf Sleep-Modus einstellen, da ein Aufheizen ev. überflüssig ist und die Temperatur durch Sonneneinstrahlung erreicht wird.

Programmieren des Filterzyklus: Der erste Filterzyklus beginnt 6 Minuten nach der ersten Stromzufuhr und wiederholt sich alle 12 Stunden. Drücken Sie in kurzem Abstand „Temp“ und dann „Jets“. Drücken Sie mehrmals nacheinander wieder auf „Temp“ um Ihre Einstellungen vorzunehmen. Drücken Sie „Jets“ um das Programm zu verlassen.

Möchten Sie die Startzeit verändern so schalten Sie den Pool kurz aus, und schalten Sie Ihn zu der von Ihnen gewünschte Uhrzeit wieder ein. Die Programmierungen müssen wieder neu gemacht werden.

Die Länge des Filterzyklus ist über das Display einstellbar. Die Länge des Filterzyklus ist nur für den ECO-Modus ausschlaggebend! Dadurch wird die Heizperiode im ECO-Modus definiert!!

Down East Spas mit 2 + 1 und 3 + 1 Pumpen Systemen:

Erste Inbetriebnahme.

Achten Sie darauf, dass wenn der Pool mit Wasser gefüllt ist, dass die Stromversorgung immer Sichergestellt ist. (Frostgefahr im Winter!!!) Wenn Sie Ihren Pool zum ersten Mal mit Strom versorgen, oder die Stromversorgung unterbrochen wurde, so geht dieser für die ersten 5 Minuten in den „Priming-Mode“  (Pr auf Display)

In diesen 5 Minuten werden alle Einstellungen auf der Elektronik eingelesen und verarbeitet. Nach Ablauf dieser Zeit wird der Pool automatisch aufgestartet und heizt im Standard-Modus auf die vom Werk her eingestellte Temperatur auf. (40 °) Die aktuelle Wassertemperatur wird auf dem Display angezeigt. Achtung die Wassertemperatur kann von den Sensoren erst nach ca. 2 Minuten eingelesen werden.

Cool / Warm: Drücken Sie kurz auf  „Cool“ oder „Warm“ um die Eingestellte-Solltemperatur (blinkt) anzuzeigen. Durch wiederholtes Drücken von „Cool“ oder „Warm“ kann die Temperatur  von Ihnen individuell eingestellt werden. Nach 3 Sekunden schaltet die Anzeige dann wieder auf die aktuelle Ist-Temperatur.

Jets 1 / Jets 2 / Jets 3 (Pumpen) Schalten Sie die gewünschte Pumpe an oder ab. Denken Sie auch an die Umwelt! Wenn Sie alleine baden müssen nicht immer alle Pumpen laufen...

Light: Durch drücken des „Light“ Knopfes wird die Beleuchtung Ein- und Ausgeschaltet. Sollte Ihr Pool mit der optionalen LED-Wasserlinienbeleutung ausgerüstet sein, so können Sie mit dem Light-Knopf die 12 Programme ansteuern. Durch drücken von „Light“ im ca. 2-Sekunden-Rhythmus wechseln sie in das nächste Programm. Wenn Sie zu schnell drücken (oder auch zu langsam) bleiben sie im bestehenden Modus. Für die nächste Benutzung ist die letzte Einstellung gespeichert.

Mode: Der Modus kann geändert werden indem in kurzem Abstand zuerst „Cool oder Warm“ und danach der „Mode“ Knopf gedrückt wird bis Sie den gewünschten Modus erreicht haben (Standard, Eco-Modus oder Sleep Modus) . Drücken Sie „Mode“ um die Eingabe zu bestätigen.

Standard Modus: Dieser ist vom Werk her programmiert. Im Standard Modus „St“ wird die von Ihnen eingestellte Temperatur jederzeit aufrecht erhalten. Der Pool ist immer auf der gewünschten Badetemperatur.

Economy Modus: In diesem Modus „Ec“ läuft die Heizung nur während dem von Ihnen eingestellten Filter-Zyklus (siehe unten) Vorteil: weniger Energieverbrauch. Nachteil: Es kann zu Temperaturschwankungen kommen und, ist der Filterzyklus zu kurz oder die Aussentemperatur zu niedrig so kann es sein, dass die aktuelle Temperatur von Tag zu Tag tiefer ist, dies da die Heizung nur während den Filterzyklen die Möglichkeit zum aufheizen hat. Achten Sie im Winter darauf, dass der Filterzyklus lang genug eingestellt ist!!!

Sleep Modus: Die Temperatur fällt bis auf minimal 7.6 ° und wird gehalten. „Sl“ und die Aktuelle Temperatur blinkt abwechselnd auf. Dies ist empfehlenswert wenn Sie zB. den Pool im Winter nicht benutzen wollen. Die Frostschutz-Sicherung bleibt aktiv. Auch im Hochsommer können Sie auf Sleep-Modus einstellen, da ein Aufheizen ev. überflüssig ist und die Temperatur durch Sonneneinstrahlung erreicht wird.

Programmieren des Filterzyklus: Der erste Filterzyklus beginnt 6 Minuten nach Stromzufuhr. Der zweite Filterzyklus beginnt 12 Stunden später. Die Filterzeit lässt sich von 1 – 12 Stunden programmieren (F1 – F12). Um diesen zu programmieren drücken Sie in kurzer Folge: „Cool“ oder „Warm“ und dann „Jets 1“. Drücken Sie „Cool“ oder „Warm“ um die Länge des Filterzyklus einzustellen. (F1 – F12)

Drücken Sie „Cool“ oder „Warm“ um zu bestätigen.

Permanente Umwälzung kann auf Wunsch ebenso eingestellt werden: FLC

Die Länge des Filterzyklus ist über das Display einstellbar. Die Länge des Filterzyklus ist nur für den ECO-Modus ausschlaggebend! Dadurch wird die Heizperiode im ECO-Modus definiert!!

Master Spas Whirlpools (LS 557 / LSI 557 / LSX 557)

Erste Inbetriebnahme.

Achten Sie darauf, dass wenn der Pool mit Wasser gefüllt ist, dass die Stromversorgung immer Sichergestellt ist. (Frostgefahr im Winter!!!) Wenn Sie Ihren Pool zum ersten Mal mit Strom versorgen, oder die Stromversorgung unterbrochen wurde, so geht dieser für die ersten 4 Minuten in den „Priming-Mode“  (Pr auf Display)

In diesen 6 Minuten werden alle Einstellungen auf der Elektronik eingelesen und verarbeitet. Nach Ablauf dieser Zeit wird der Pool automatisch aufgestartet und heizt im Standard-Modus auf die vom Werk her eingestellte Temperatur auf. (40.0 °) Die aktuelle Wassertemperatur wird auf dem Display angezeigt. Achtung die Wassertemperatur kann von den Sensoren erst nach ca. 2 Minuten eingelesen werden.

Temperatur-Knopf: Die Temperatur kann durch wiederholtes drücken verändert werden. Entweder nach oben oder nach unten. Geht die Temperatur nach oben (Sie möchten aber nach unten) so warten Sie bis die Ist-Anzeige (nicht blinkend) wieder erscheint und drücken Sie erneut wiederholt, die Temperatur geht nun nach unten.

Licht-Knopf (Unterwasserbeleuchtung kann ein und ausgeschaltet werden) Bei Pools mit LED-Beleuchtung kann einer der 12 Modus aufgerufen werden. Ablauf:

- Drücken LED wird gestartet

- Drücken LED wird ausgeschaltet

- Drücken LED innert 2 – 3 Sekunden: Neues Programm wird aufgerufen

Jet 1 +  Jet 2: Pumpen werden ein- und ausgeschaltet

Mode: Der Modus kann geändert werden indem Sie zuerst „Temperatur“ und innert 2 Sekunden den „Licht-Button“ betätigen EC erscheint, durch wiederholtes drücken von „Temperatur“ und „Licht“ schaltet das Gerät auf Sleep-Modus (SL) erscheint. Wiederholen Sie das Vorgehen und Sie sind wieder auf dem Standard-Modus (ST)

Standard Modus: Dieser ist vom Werk her programmiert. Im Standard Modus „St“ wird die von Ihnen eingestellte Temperatur jederzeit aufrecht erhalten. Der Pool ist immer auf der gewünschten Badetemperatur.

Economy Modus: In diesem Modus „Ec“ läuft die Heizung nur während dem von Ihnen eingestellten Filter-Zyklus (siehe unten) Vorteil: weniger Energieverbrauch. Nachteil: Es kann zu Temperaturschwankungen kommen und, ist der Filterzyklus zu kurz oder die Aussentemperatur zu kalt so kann es sein, dass die aktuelle Temperatur von Tag zu Tag tiefer ist, dies da die Heizung nur während den Filterzyklen die Möglichkeit zum aufheizen hat. Achten Sie im Winter darauf, dass der Filterzyklus lang genug eingestellt ist!!! Die Frostschutz-Sicherung bleibt aktiv.

Sleep Modus: Die Temperatur fällt automatisch auf 11 ° und wird gehalten. „Sl“ und die Aktuelle Temperatur blinkt abwechselnd auf. Dies ist empfehlenswert wenn Sie zB. den Pool im Winter nicht benutzen wollen. Die Frostschutz-Sicherung bleibt aktiv.

Programmieren des Filterzyklus: Der erste Filterzyklus beginnt 6 Minuten nach Stromzufuhr. Der zweite Filterzyklus beginnt 12 Stunden später. Die Filterzeit lässt sich von 2 – 12 Stunden programmieren (F2 – FLC). Um diesen zu programmieren drücken Sie in kurzer Folge: „Temperatur“ und dann „Jets 1“. Drücken Sie „Temperatur“ um die Länge des Filterzyklus einzustellen. (F2 – FLC)

Drücken Sie „Temperatur“ um zu bestätigen.

Permanente Umwälzung kann auf Wunsch ebenso eingestellt werden: FLC

Die Länge des Filterzyklus ist über das Display einstellbar. Die Länge des Filterzyklus ist nur für den ECO-Modus ausschlaggebend! Dadurch wird die Heizperiode im ECO-Modus definiert!!

Master Spas Whirlpools (3 + 1 Pumpen Modelle)

Indicator Lights (ganz auf der linken Seite)

Das oberste leuchtet wenn der 1. Filterzyklus läuft. Das zweite leuchtet, wenn der 2. Filterzyklus läuft. Das dritte leuchtet wenn das Display gesperrt wurde. Das unterste leuchtet, wenn die Temperatur gesperrt wurde (für diese Einstellungen siehe unten)

Erste Inbetriebnahme.

Achten Sie darauf, dass wenn der Pool mit Wasser gefüllt ist, dass die Stromversorgung immer Sichergestellt ist. (Frostgefahr im Winter!!!) Wenn Sie Ihren Pool zum ersten Mal mit Strom versorgen, oder die Stromversorgung unterbrochen wurde, so geht dieser für die ersten 4 Minuten in den „Priming-Mode“  (Pr auf Display)

In diesen 4 Minuten werden alle Einstellungen auf der Elektronik eingelesen und verarbeitet. Nach Ablauf dieser Zeit wird der Pool automatisch aufgestartet und heizt im Standard-Modus auf die vom Werk her eingestellte Temperatur auf.  Die aktuelle Wassertemperatur wird auf dem Display angezeigt. Achtung die Wassertemperatur kann von den Sensoren erst nach ca. 2 Minuten eingelesen werden.

Temperatur-Knopf (Die Temperatur kann nach oben „warm“ oder nach unten „cool“ verändert werden.

Licht-Knopf (Unterwasserbeleuchtung kann ein und ausgeschaltet werden) Bei Pools mit LED-Beleuchtung kann einer der 12 Modus aufgerufen werden. Ablauf:

1.   Drücken LED wird gestartet

- Drücken LED wird ausgeschaltet

- Drücken LED innert 2 – 3 Sekunden: Neues Programm wird aufgerufen

Jet 1 – Jet 3: Pumpen können je nach Modell eingestellt werden. Bei den meisten Modellen ist die Pumpen Nr. 3 „Jet 3“ direkt auf der 2. Stufe.

- Drücken Pumpe arbeitet auf  Stufe 1 (Low-Speed)

- Drücken Pumpe arbeitet auf Stufe 2 (High-Speed)

- Drücken Pumpe stellt ab

- Pumpe 1 und Pumpe 2 können auch direkt vom Sitzplatz aus bedient werden

Program/Mode: Mit diesem Knopf können Sie den Modus, Zeit und Filterzyklen einstellen.

Einstellen von Uhrzeit und Filterzyklen: Obwohl alle Master Spas Modelle über eine permanente Filterpumpe verfügen sollten zusätzliche Filterzyklen von mindestens 2  x 5 Minuten pro Tag programmiert werden. Dadurch haben Sie die Sicherheit, dass alles Wasser umgewälzt und gereinigt wird und das Wasser dadurch länger haltbar bleibt. Es können 2 Filterzyklen auf die Minute genau programmiert werden.

Vorgehen: Drücken Sie auf  „Time“ und dann auf „Mode“

- Stellen Sie die Stunden ein durch drücken von „Warm“ oder „Cool“, drücken Sie danach „Mode“ (Achtung: der Pool ist aus Amerika: AM bedeutet Morgens / PM Mittags)

- Stellen Sie die Minuten ein durch drücken von „Warm“ oder „Cool“, drücken Sie danach „Mode“

- Jetzt wird die Startzeit des 1. Filterzyklus programmiert. Drücken Sie „Warm“ oder „Cool“ um die Stunden einzustellen, drücken Sie danach „Mode“

- Jetzt werden die Minuten der Startzeit des 1. Filterzyklus eingestellt.

- Gehen Sie nach diesem Schema weiter vor. Programmieren Sie die Endzeit in Stunden und Minuten des 1. Filterzyklus

- Danach die Startzeit des 2. Filterzyklus (Achten Sie immer auf AM / oder PM)  in Stunden und Minuten

- Danach wird die Endzeit des 2. Filterzyklus programmiert. Wieder in Stunden und Minuten. Durch nochmaliges Drücken von „Mode“ sind Sie dann wieder im normalen Betrieb. Sollten Sie eine Einstellung falsch gemacht haben oder sind sich über die Einstellungen nicht sicher, so können Sie den Vorgang komplett wiederholen. Wird kein Knopf über mehr als 3 Sekunden betätigt, so schaltet das Display automatisch wieder auf Normalbetrieb um.

Mode: Der Modus kann geändert werden indem Sie direkt  „Mode“ drücken.  Drücken Sie danach „Cool“ um die verschiedenen Modi einzustellen. Danach Drücken Sie nochmals „Mode um die Einstellungen zu bestätigen. Durch die zusätzliche permanente Umwälzpumpe von Master Spas ist jedoch der Standard Modus absolut zu empfehlen.

Standard Modus: Dieser ist vom Werk her programmiert. Im Standard Modus „St“ wird die von Ihnen eingestellte Temperatur jederzeit aufrecht erhalten. Der Pool ist immer auf der gewünschten Badetemperatur.

Economy Modus: In diesem Modus „Ec“ läuft die Heizung nur während dem von Ihnen eingestellten Filter-Zyklus (siehe unten) Vorteil: weniger Energieverbrauch. Der Pool macht nur Lärm in den Stunden die Sie eingestellt haben. Nachteil: Es kann zu Temperaturschwankungen kommen und, ist der Filterzyklus zu kurz oder die Aussentemperatur zu kalt so kann es sein, dass die aktuelle Temperatur von Tag zu Tag tiefer ist, dies da die Heizung nur während den Filterzyklen die Möglichkeit zum aufheizen hat. Achten Sie im Winter darauf, dass der Filterzyklus lang genug eingestellt ist!!!

Sleep Modus: Die Temperatur fällt automatisch auf 11 ° und wird gehalten. „Sl“ und die Aktuelle Temperatur blinkt abwechselnd auf. Dies ist empfehlenswert wenn Sie zB. den Pool im Winter nicht benutzen wollen. Die Frostschutz-Sicherung bleibt aktiv.

Standby Mode: Drücken Sie „Cool“ oder „Warm“ gefolgt von „Jets 2“  und alle Funktionen sind für kurze Zeit unterbrochen. Dies ist nützlich, wenn Sie zB. den Filterwechsel vornehmen wollen. Durch drücken eines Knopfes wird der normale Betrieb wieder aufgenommen.

Drehen der LCD-Anzeige: Durch drücken von „Warm“ oder „Cool“ gefolgt von „Jet 3“ so wird die Anzeige auf den Kopf gestellt und kann so vom Pool aus abgelesen werden.

Sperren des Displays: Sie wollen nicht, dass Ihre Kinder oder Besucher Einstellungen vornehmen so gehen Sie wie folgt vor: Drücken Sie innert 3 Sekunden! Die folgende Kombination: „Time“, „Jets 1“ und dann „Warm“. Das Display ist blockiert (ausser Time) und das 3. Licht ganz links leuchtet auf.

Um das Display wieder freizugeben drücken Sie innert 3 Sekunden! „Time“, „Jets 1“ und „Cool“ das Display ist somit wieder freigegeben.

Sperren der Temperatur-Einstellungen: Drücken Sie innert 3 Sekunden! „Warm“, „Time“ , „Jets 1“ und nochmals „Warm“. Die Temperatur lässt sich nicht mehr verstellen. Das unterste Licht ganz links leuchtet auf.

Um die Temperatur wieder freizugeben drücken Sie innert 3 Sekunden! „Warm“, „Time“, „Jets 1“ und „Cool“

LCD-FEHLER-ANZEIGE (Achtung: Infolge Technischen Fortschritts können die Meldungen abweichen) nehmen Sie auch das Original-Handbuch in Englisch zur Hand.

| Anzeige: | Was ist gemeint: | Was ist zu tun: |
| --- | --- | --- |
|  | Keine Anzeige auf dem Display. Der Pool ist nicht mit Strom versorgt. | Prüfen Sie Sicherung und Zuleitung. Einstellungen bleiben während 30 Min. gespeichert. |
| --- --- C | Die Temperatur ist zu tief und kann nicht eingelesen werden. | Lassen Sie den Pool normal aufheizen oder fügen Sie heisses Wasser bei. Es dauert bei allen Modellen ca. 2 Minuten bis die Temperatur eingelesen werden kann. |
| HH OHH | Überhitzung. Einer der Sensoren hat in der Heizung Temperaturen über 48 ° festgestellt. Der Pool stellt automatisch ab. | Nicht ins Wasser steigen. Öffnen Sie die Abdeckung und lassen Sie den Pool abkühlen. Wenn er danach nicht wieder selber aufstartet, so unterbrechen Sie die Stromzufuhr kurz und lassen den Pool neu aufstarten. |
| OH OHS | Überhitzung. Der Sensor hat eine Wassertemperatur von über 44 ° festgestellt. Der Pool stellt automatisch ab. | Nicht ins Wasser steigen. Öffnen Sie die Abdeckung und lassen Sie den Pool abkühlen. Wenn er danach nicht wieder selber aufstartet, so unterbrechen Sie die Stromzufuhr kurz und lassen den Pool neu aufstarten. |
| IC ICE | Frostgefahr festgestellt. | Prüfen Sie die Modus-Einstellungen. Ansonsten besteht kein Handlungsbedarf. Die Pumpen schalten sich automatisch selber ein und verhindern so das Einfrieren des Wassers. |
| SA SNA | Die Steckverbindungen der Sensoren A wurden gestört (ev. kurz unterbrochen). Das System wurde heruntergefahren. | Unterbrechen Sie die Stromzufuhr für kurze Zeit. Wenn das Problem wiederholt auftritt kontaktieren Sie unseren Service. |
| SB SNB | Die Steckverbindungen der Sensoren B wurden gestört (ev. kurz unterbrochen) Das System wurde heruntergefahren. | Unterbrechen Sie die Stromzufuhr für kurze Zeit. Wenn das Problem wiederholt auftritt kontaktieren Sie unseren Service. |
| SN SNS | Die Sensoren sind nicht im Gleichgewicht. Temperaturschwankungen. Kann vorübergehend vorkommen. | Wenn die Meldung über mehrere Stunden bleibt, so prüfen Sie die Wassertemperatur und unterbrechen den Strom für kurze Zeit. Sollte das Problem weiterhin bestehen so kontaktieren Sie bitte unseren Service. |
| HL HFL LF | Ein massiver Unterschied zwischen den Temperaturfühlern wurde festgestellt. Dies kann von ungenügender Strömung hervorgerufen werden. | Prüfen Sie den Wasserstand im Pool. Vergewissern Sie sich, dass die Pumpen entlüftet sind. Verschmutzte Filter können ebenso eine Ursache sein. Reinigen Sie diese. Sollte das Problem weiterhin bestehen unterbrechen Sie zu Stromzufuhr kurz. |
| DR DR4 | Ungenügende Durchflussmenge/Druck in der Heizung | Prüfen Sie den Wasserstand im Pool. Vergewissern Sie sich, dass die Pumpen entlüftet sind. Verschmutzte Filter können ebenso eine Ursache sein. Reinigen Sie diese! |
| RPH R... | “Reminder” Erinnerungen an die Wasserpflege oder reinigen des Filter, ersetzen des Filters… usw | Halten Sie sich besser an unsere Empfehlungen und durch drücken von „P“ können diese Meldungen „weggedrück“ werden |
| SBY | Standby Modus wurde aktiviert | Drücken Sie einen beliebigen Knopf. |

ACHTUNG! 	Wegen der Gefahr eines Stromschlags dürfen sämtliche am Whirlpool vorhandenen Teile nur vom Fachmann gewartet werden.

Versuchen Sie deshalb nicht, die Steuerung selbst zu warten. Nehmen Sie Verbindung mit Ihrem Händler oder mit dem Kundendienst auf, wenn Sie Hilfe brauchen. Befolgen Sie alle im Benutzerhandbuch aufgeführten Stromanschlussvorschriften. Die Installation wie auch sämtliche Erdungsanschlüsse müssen von einem konzessionierten Elektriker fachgerecht ausgeführt werden.

# UNTERHALTSEMPFEHLUNGEN

Ihr Whirlpool muss regelmässig entleert und gereinigt werden, soll der ganze Bereich gesund und sicher bleiben. Wir empfehlen Ihnen einen Wasserwechsel von 2 – 4 Mal pro Jahr. Die Wasserqualität ist jedoch vielen Einflüssen ausgesetzt. Häufigkeit der Benutzung, Sauberkeit der Benutzer, Wasserpflege usw... Sie selber können entscheiden wann ein Wasserwechsel fällig ist.

Achtung: Verwenden Sie nur ein Minimum an Desinfektionsmitteln (Chlor...) permanentes Überdosieren von Chlor kann zu Schäden an Nackenkissen, Abdeckung und Silikonverbindungen führen. Arbeiten Sie NIE mit CHLOR-LANGZEITTABLETTEN, verwenden Sie schnell-lösliches Chlor-Granulat und fügen Sie das Granulat bei wenn die Pumpe(n) laufen. Lassen Sie die Abdeckung offen bis sich das Chlor aufgelöst hat! Denken Sie auch an KALKABLAGERUNGEN. Kalk kann mit den Jahren die Leitungen/Düsen verstopfen. Entsprechende Produkte können im Fachhandel bezogen werden. SCHÄDEN DURCH CHLOR-ÜBERDOSEN ODER KALK-ABLAGERUNGEN SIND VON JEGLICHER GARANTIE AUSGENOMMEN

LEERUNG  IHRES  WHIRLPOOLS

-	Schalten Sie den Strom im Tableau aus, oder stellen Sie auf „Standby“ (je nach Modell)

-	Ziehen Sie das Entleerungsventil, das sich an der Aussenwand des Whirlpools befindet, heraus. Oder öffnen Sie die rechte Front-Eck-Verkleidung um an den Ablass-Adapter zu gelangen. Zur schnelleren Entleerung wird eine Tauchpumpe empfohlen. Somit kann das Wasser auch über weitere Distanzen ins Abwasser geleitet werden.

-          Reinigen Sie bei dieser Gelegenheit doch gleich die Wanne und die Filter.

OBERFLÄCHENREINIGUNG

-	Benutzen Sie für die Reinigung ein weiches Tuch (Microfaser) und ein nicht-scheuerndes, nicht-schäumendes Reinigungsmittel. Verwenden Sie keine Papiertücher.

-	Falls sich an der Wasserlinie Öl- oder Kalkrückstände gebildet haben, müssen diese entfernen

WIEDERAUFFÜLLUNG

-	Schliessen Sie den Ablass-Adapter des Pools

-	Vergewissern Sie sich, dass sämtliche Ventile direkt neben der (den) Pumpe(n) ganz offen sind. Wenn Sie diese vorab nicht geschlossen haben sind diese auch offen.

-	Füllen Sie den Whirlpool mit Wasser und achten Sie darauf, dass die Wasserlinie im Bereich des Einlaufskimmers liegt.

-	Schalten Sie die Stromversorgung wieder ein und geben Sie die notwendigen   Wasserpflegemittel dazu.

FILTERREINIGUNG

Der Filter gehört zu den wichtigsten Teilen Ihres Whirlpools. Er ist nicht nur verantwortlich für sauberes Wasser, sondern kann auch die Lebensdauer Ihres Whirlpools wesentlich verlängern. Die Filterteile müssen regelmässig, d.h. bei normaler Beanspruchung durchschnittlich 1 – 2 mal pro Monat, gereinigt werden. Wird der Whirlpool sehr viel benutzt, müssen sie öfters gereinigt werden.

-	Schalten Sie den Whirlpool aus.

-	Entfernen Sie die Filterteile.

-	Spritzen Sie jedes Teil unter starkem Strahl mit dem Gartenschlauch gut ab. Zwischendurch müssen die Teile in eine Desinfektionslösung eingelegt werden. Fragen Sie Ihren Fachhändler wegen näherer Angaben zur Reinigung und/oder wegen Empfehlungen für den Filterwechsel.  Das innere Mineralelement sollte nie mit einem Filterreinigungsmittel gereinigt werden, dafür aber regelmässig mit Wasser gespült und alle 360 Tage ersetzt werden.

-	Jegliche Verschmutzung ist aus den Filterfalten zu entfernen.

-	Ersetzen Sie die Filterelemente spätestens nach 1 – 2 Jahren

-	Vergewissern Sie sich, dass der Wasserstand stimmt.

-	Schalten Sie den Whirlpool wieder ein und sehen Sie unter „Erste Inbetriebnahme“ nach, falls Fragen auftauchen.

GLÜHBIRNEN  ERSETZEN

Es ist nicht schwierig, bei Ihrem Whirlpool eine Glühbirne zu ersetzen. Zur Lampenhalterung gelangen Sie durch die Aussenwand des Gerätekastens; sie befindet sich hinter der elektrischen Schalttafel. Drehen Sie die Halterung im Gegenuhrzeigersinn und nehmen Sie sie heraus. Nachher kann die Birne herausgezogen werden. Ersetzen Sie diese durch eine neue 12-Volt-Birne (erhältlich bei Ihrem Händler). Gehen Sie nun in umgekehrter Reihenfolge vor, um Birne und Halterung wieder einzusetzen.

PFLEGE  IHRER  WHIRLPOOL-KISSEN

-	Ihre Pool-Kissen müssen regelmässig abgespritzt werden, um jegliche chemischen Rückstände zu entfernen. Dadurch verhindern Sie, dass die Kissen zu schnell steif werden und die Farbe verlieren.

-	Wird der Whirlpool während längerer Zeit nicht benutzt, sollten die Kissen entfernt werden. So werden sie länger schön bleiben.

PFLEGE  IHRER  ABDECKPLANE

Decken Sie Ihren Whirlpool immer zu, wenn er nicht in Gebrauch ist. Dadurch wird der Energieverbrauch wesentlich verringert und das Wasser schneller wieder aufgeheizt. Auch der Wasser- und Chemikalienverbrauch wird geringer ausfallen.

-	Setzen Sie den Pool nicht ungedeckt dem direkten Sonnenlicht aus. Die der Sonne ausgesetzten Stellen könnten Schaden nehmen. (Ist jedoch noch nie vorgekommen) Hingegen sollte die Unterseite der Abdeckung nicht lange zu intensiver UV-Bestrahlung ausgesetzt werden. Die schwarze Schutzfolie wird spröde und beginnt zu reissen. Dann saugt sich die Isolation mit Wasser auf und der Deckel wird schwer.

-	Spritzen Sie die Isolierabdeckung auf beiden Seiten regelmässig mit dem Gartenschlauch ab, damit sie Ihnen möglichst lange erhalten bleibt. Pflegemittel für die Behandlung des Kunstleders haben noch nie geschadet.

PFLEGE  IHRER  WHIRLPOOL-AUSSENWAND aus Holz

Ihr Qualitäts-Whirlpool ist aus handgefertigtem Zedernholz. Damit er länger schön bleibt, ist er vom Werk gegen Flecken versiegelt worden. Wir empfehlen, ihn mehrmals jährlich nachzubehandeln, besonders wenn er im Freien steht. Ihr Händler oder Kundendienst am Ort kann Sie bei der Auswahl des für die Beschaffenheit Ihres Whirlpools am besten geeigneten Produkts beraten. Entfernen Sie regelmässig Staub, Schmutz und Dreck mit sauberem Wasser.

Whirlpools mit einer Kunststoff-Polymer-Aussenverkleidung spritzen Sie am besten mit dem Gartenschlauch ab oder benutzen Sie einen nassen Lappen für die Reinigung.

UEBERWINTERN  DES  WHIRLPOOLS

Viele Leute geniessen den Whirlpool am liebsten im Winter. Ihren Down East Whirlpool können Sie tatsächlich in jedem Klima und während des ganzen Jahres benutzen!

Sollten Sie jedoch beschliessen, dass Sie im Winter nicht darin baden wollen, so müssen Sie ihn leeren und die folgenden Überwinterungsmassnahmen treffen.

ZU BEACHTEN: WERDEN  DIE  ANWEISUNGEN  FÜR  DIE  UEBERWINTERUNG  NICHT  BEFOLGT,  KÖNNEN  GEFRIERSCHÄDEN  AN  DEN TEILEN/ROHREN  ENTSTEHEN  UND  IHR  GARANTIEANSPRUCH  ERLISCHT. FÜHREN  SIE  DAHER  DIE  FOLGENDEN  SCHRITTE  SORGFÄLTIG  AUS:

1.	Leeren Sie Ihren Whirlpool vollständig durch das Abflussventil (siehe „Leerung Ihres Whirlpools“) oder benutzen Sie eine preisgünstige Unterwasserpumpe, die Sie bei Ihrem Händler oder in einem Eisenwarengeschäft kaufen können.

2.	Benutzen Sie einen Nassstaubsauger, um alles stehende Wasser aus dem Whirlpool abzusaugen.

3.	Entfernen Sie die Aussenwand im Gerätebereich.

4.	Öffnen Sie alle Pumpenverbindungsstutzen.

5.	Entfernen Sie die Dichtungen

6.	Verwenden Sie Ihren Nassstaubsauger zum Blasen und stecken Sie den Schlauch in jede Düsenöffnung, um das darin gestaute Wasser aus den Leitungen in den Pool hinein zu blasen.

7.	Ist dies alles ausgeführt, benutzen Sie den Nassstaubsauger, um das verbliebene stehende Wasser aus dem Pool und dem Gerätebereich abzusaugen.

8.	Reinigen Sie den Whirlpool mit einem weichen Tuch und einem nicht-scheuernden Reinigungsmittel.

9.	Bringen Sie die Aussenwand wieder an.

- Decken Sie den Whirlpool zu, damit kein Wasser wieder hineinkommt.

- SIE MÜSSEN SICH SICHER SEIN, DASS RESTWASSER DAS GEFRIERT KEINE SCHÄDEN VERURSACHEN KANN. Wenn Sie die Möglichkeit haben heben Sie den Pool etwas an, damit das Wasser komplett aus den Leitungen fliessen kann.

CHEMISCHE  WARTUNG

ALLGEMEINE  RICHTLINIEN

Wichtig: Chemische Hilfsmittel für die Wasserpflege sind unerlässlich. Sie müssen das Wasser vor Kalk, Bakterien, Keimen, Pollen, Algen, Pilze und vieles mehr schützen. Im warmen Wasser wo wir uns wohl fühlen, gedeihen auch die meisten anderen Keime und Bakterien in voller Pracht... Ihr Fachhändler hat die richtigen Pflegemittel für die parat. Sollten Sie noch kein Mittel haben, so müssen Sie sich unbedingt beraten lassen.

	Befolgen Sie bei jedem chemischen Vorgehen die Vorschriften des Herstellers.

	Wenn Sie eine Chemikalie verdünnen müssen, fügen Sie immer diese dem Wasser zu, niemals umgekehrt (d.h. nicht das Wasser der Chemikalie zufügen).

	MISCHEN  SIE  NIEMALS  ZWEI  CHEMIKALIEN  MITEINANDER.

	Vermeiden Sie jeglichen Hautkontakt.

	Füllen Sie die Chemikalien immer bei laufender Pumpe ein und lassen Sie dann die Pumpe noch während 30 Minuten weiterlaufen.

PH-KONTROLLE

	pH ist die Masseinheit des relativen Säure-Base-Gehalts des Wassers.

	Ist der pH-Wert unter 6.8, ist Ihr Wasser zu sauer und könnte Ihren Whirlpool angreifen und/oder bei den Benutzern Hautreizungen hervorrufen.

	Liegt der pH-Wert über 7.6, ist das Wasser zu basisch, könnte trüb werden und im Pool Flocken bilden. Ein hoher pH-Wert vermindert auch die Wirkung des Chlors als Desinfektionsmittel.

	Eine angemessene PH-Kontrolle ist äusserst wichtig.

ALKALIGEHALT

Der Alkaligehalt entspricht dem Gehalt an Karbonat-, Bikarbonat- und Hydroxyl-Ionen im Wasser. Wird dieser Gehalt erhöht, so steigt auch der pH-Wert im Wasser, was wie ein Puffer gegen pH-Veränderungen wirkt. Ein hoher Alkaligehalt erhöht den pH-Wert und stärkt den Widerstand des Wassers gegen pH-Veränderungen. Ein tiefer Alkaligehalt macht den pH-Wert instabil, so dass das Wasser nur schwer im idealen Bereich gehalten werden kann.

WASSERHÄRTE,  VERFÄRBUNG  UND  KESSELSTEIN

Die Wasserhärte ist sehr wichtig. Zu hartes Wasser (gelöstes Kalzium über 250 ppm) fördert die Bildung von Kesselstein, kann zu Ablagerungen führen und verringert die Heizleistung. Aber auch zu weiches Wasser (unter 180 ppm) hat seine Nachteile. Es löst Metall viel schneller auf und verkürzt dadurch die Lebensdauer Ihrer Whirlpool-Heizung oder anderer Metallelemente.

Verfärbungen und Kesselstein sind ein allgemeines Problem, wobei heisses Wasser schneller zu Ablagerungen führt als kühleres. Je nach den örtlichen Gegebenheiten ist vielleicht auch ein Lösungsmittel erforderlich. Am besten fragen Sie Ihren Händler.

ZU BEACHTEN: WENN  SIE  DIE  UNTERHALTSEMPFEHLUNGEN  BIS  HIERHER  DURCHGELESEN  HABEN, IST  IHNEN  DER  ERFOLG  SICHER!  SIE  WERDEN  IHREN  Master Spas  WHIRLPOOL  VIELE  JAHRE  LANG  UNBESCHWERT  GENIESSEN  KÖNNEN.

Wasserqualität +  Unterhaltungsintervalle

- JEDEN TAG: Filtern Sie das Wasser mindestens alle 12 Stunden (dies geschieht automatisch)

- Wöchentlich oder bei Bedarf: Kontrollieren Sie die Wasserqualität.

- WÖCHENTLICH: Prüfen Sie das Wasser mit chemischen Teststreifen. Fügen Sie Desinfektionsmittel bei und korrigieren Sie pH-Wert und Alkaligehalt, falls nötig.

- EINMAL PRO MONAT: Tauchen Sie das Filterelement über Nacht in einen Eimer mit Filterreinigungsmittel und spülen es dann mit sauberem Wasser, bevor Sie es wieder einsetzen. (Das ECO PUR Mineral-Element sollte nie mit einem Filterreinigungsmittel gereinigt werden. Spülen Sie es nur mit Wasser.)

- ALLE 180 TAGE: Leeren Sie Ihren Whirlpool und füllen Sie ihn wieder auf. Reinigen Sie die Wanne und Nackenkissen.

- JÄHRLICH: Fetten Sie die Wellen der Pumpe(n), Reinigen/Entkalken Sie das Rohrleitunssystem (Produkte im Fachhandel), Berfreien Sie alle Düsen von Kalk und Schmutz

BENUTZEN SIE AUSSCHLIESSLICH CHEMIKALIEN, DIE FÜR WHIRLPOOLS BESTIMMT SIND (Schwimmbad-Chemikalien sind zum Teil ungeeignet für Whirlpools).

Viel Spass wünschen wir Ihnen mit Ihrem neuen Qualitäts-Whirlpool von Master Spas

Master Spas GmbH Schweiz

Lauchefeld 14

CH-9548 Matzingen

Tel. 052/366 33 68

Fax. 052/366 33 69

info@masterspas.ch    /   www.masterspas.ch