UHS Bedienung (keine Hybrid- Modelle)

Die Bezeichnung „UHS“ ist auf dem Typenschild abzulesen

Für Hybrid – Modelle beachten Sie bitte die nachfolgenden Seiten

Vorbereitung

Stellen Sie Ihren neuen Pool auf einen vollflächig ebenen Untergrund! Achten Sie darauf, dass die Serviceseite zugänglich ist. Öffnen Sie die Service-Abdeckung und nehmen Sie das Anschlusskabel raus. Am Kabel befindet sich kein Stecker! Es kann ein Handelsüblicher SPRITZWASSERFESTER Stecker verwendet werden, oder Sie schliessen den Pool an einer Abzweigdose an. Lassen Sie diese Arbeit vom Fachmann durchführen!

Erste Inbetriebnahme

Bitte befüllen Sie Ihren Dream Maker Spa bis knapp unter die “Maximale” Füllmenge welche bei der Plexiglasabdeckung vom Filter abzulesen ist. Der Pool muss immer mit Wasser befüllt sein bevor Sie den Pool am Strom anschliessen.

Vom Moment an wo Sie den Pool aufstarten geht der Pool auf Werkseinstellung (38 °) und heizt selbstständig auf.

Geben Sie jetzt umgehend die Wasserpflegemittel bei! Ein korrekter PH-Wert, Chlor sowie ein Kalk-Stabilisator sind unbedingt notwendig!

Stellen Sie die gewünschte Wassertemperatur ein   (Einstellbar zwischen 26° bis 40° Celsius) Der Pool wird laufen bis die von Ihnen eingestellte Temperatur erreicht ist. Die Temperatur wird über einen Thermostat automatisch gehalten

Pumpensteuerung

Wenn die Temperatur erreicht ist, so kann die Pumpe durch drücken der Pumpentaste eingeschaltet werden. Die Pumpe stellt nach 15 Minuten automatisch ab und kann bei Bedarf wieder eingeschaltet werden. Sofern der Pool am aufheizen ist, oder er sich im Filterzyklus befindet, so kann die Pumpe NICHT abgestellt werden!

Wasserfallbeleuchtung

Durch Drücken der Light – Taste  wird das Farblicht eingeschaltet. Durch wiederholtes drücken im ungefähren Sekundentakt kann die Farbe oder das Farbspiel gewechselt werden. Drücken Sie nicht zu schnell, aber auch nicht zu langsam, sonst bleibt dieselbe Farbe bestehen.

Einstellung der Filterzyklen

Durch drücken von  oder  und sofort danach die Pumpentaste  kommen Sie in das Filtermenü.

Durch wiederholtes drücken von  oder  können Sie den Filterzyklus ändern

- 00 in dieser Einstellung werden keine zusätzlichen Filterzyklen geschaltet

- 30 in dieser Einstellung wird alle 12 Stunden für 30 Minuten zirkuliert

- 60 in dieser Einstellung wird alle 12 Stunden für 60 Minuten zirkuliert

Durch drücken der Pumpentaste verlassen Sie das Filtermenu.

Standby Modus

Wenn Sie zB. den Filter auswaschen möchten so können Sie den Pool auf „Standby“ stellen. Auf dem Display erscheint „Sb“ und der Pool wird runtergefahren. Um in den Standby-Modus zu gelangen  drücken Sie zuerst auf  oder  und kurz danach die Light-Taste

Durch drücken einer beliebigen Taste verlassen Sie den Standby-Modus.

UHH & UHP Bedienung (Hybrid- Modelle)

Die Bezeichnung „UHH oder UHP“ ist auf dem Typenschild abzulesen

Vorbereitung

Stellen Sie Ihren neuen Pool auf einen vollflächig ebenen Untergrund! Achten Sie darauf, dass die Serviceseite zugänglich ist. Öffnen Sie die Service-Abdeckung und nehmen Sie das Anschlusskabel raus. Am Kabel befindet sich kein Stecker! Es kann ein Handelsüblicher SPRITZWASSERFESTER Stecker verwendet werden, oder Sie schliessen den Pool an einer Abzweigdose an. Lassen Sie diese Arbeit vom Fachmann durchführen!

Erste Inbetriebnahme

Bitte befüllen Sie Ihren Dream Maker Spa bis knapp unter die “Maximale” Füllmenge welche bei der Plexiglasabdeckung vom Filter abzulesen ist. Der Pool muss immer mit Wasser befüllt sein bevor Sie den Pool am Strom anschliessen.

Vom Moment an wo Sie den Pool aufstarten geht der Pool auf Werkseinstellung (38 ° und Filterzyklus F2) und heizt selbstständig auf. Achtung: Bitte drücken Sie keine Tasten während den ersten 8 Minuten bis das System vollständig aufgestartet hat!

Geben Sie jetzt umgehend die Wasserpflegemittel bei! Ein korrekter PH-Wert, Chlor sowie ein Kalk-Stabilisator sind unbedingt notwendig!

Stellen Sie die gewünschte Wassertemperatur ein   (Einstellbar zwischen 21° bis 40° Celsius) Der Pool wird laufen bis die von Ihnen eingestellte Temperatur erreicht ist. Die Temperatur wird über einen Thermostat automatisch gehalten. Die Leuchtdiode unter  zeigt an, dass der Pool am Aufheizen ist.

Pumpensteuerung

Wenn die Temperatur erreicht ist, so kann die Pumpe durch drücken der Pumpentaste eingeschaltet werden. 1. Stufe (Low Speed) – oder durch nochmaliges drücken auf der 2. Stufe (High Speed). Die Pumpe stellt auf High Speed nach 15 Minuten automatisch ab und kann bei Bedarf wieder eingeschaltet werden. Sofern der Pool am aufheizen ist, oder er sich im Filterzyklus befindet, so kann die Pumpe NICHT abgestellt werden! Sie können den Pool aber trotzdem benutzen – Durch drücken der Pumpentaste stellen Sie die Pumpe auf High Speed und es kann gesprudelt werden. Sie können die Pumpe während dem Filterzyklus oder beim aufheizen nicht ganz abstellen! Die Leuchtdiode unter der Pumpentaste zeigt an, dass die Pumpe läuft.

Wasserfallbeleuchtung

Durch drücken der Light – Taste  wird das Farblicht eingeschaltet. Durch wiederholtes drücken im ungefähren Sekundentakt kann die Farbe oder das Farbspiel gewechselt werden. Drücken Sie nicht zu schnell, aber auch nicht zu langsam, sonst bleibt dieselbe Farbe bestehen.

Einstellung der Filterzyklen

Durch drücken von  oder  und sofort danach die Pumpentaste  kommen Sie in das Filtermenü.

Durch wiederholtes drücken von  oder  können Sie den Filterzyklus ändern

- F2 in dieser Einstellung wird alle 12 Stunden für 2 Stunden auf Low Speed zirkuliert

- F4 in dieser Einstellung wird alle 12 Stunden für 4 Stunden auf Low Speed zirkuliert

- F6 in dieser Einstellung wird alle 12 Stunden für 6 Stunden auf Low Speed zirkuliert

- F8 in dieser Einstellung wird alle 12 Stunden für 8 Stunden auf Low Speed zirkuliert

- FC in dieser Einstellung wird permanent filtriert

Durch drücken der Pumpentaste verlassen Sie das Filtermenu. Je höher der Filterzyklus – desto besser die Wasserqualität. Eine optimale Einstellung ist F2 oder F4.

Standby Modus

Wenn Sie zB. den Filter auswaschen möchten so können Sie den Pool auf „Standby“ stellen. Auf dem Display erscheint „Sy“ und der Pool wird runtergefahren. Um in den Standby-Modus zu gelangen  drücken Sie wiederholt auf  , bis 21 ° (Minimale Einstelltemperatur) wenn Sie nochmals die Taste betätigen sind Sie auf dem Standby Modus.

Durch drücken von verlassen Sie den Standby-Modus. Stellen Sie das System wieder auf Ihre Wunsch-Badetemperatur.

Modus / Sparmodus

Die verschiedenen Einstellmöglichkeiten helfen Ihnen bei Abwesenheit oder Nichtbenutzung Energie zu sparen. Beim Aufstarten ist das System vom Werk her auf den Standard-Modus eingestellt.

Standard Modus: Dieser ist vom Werk her programmiert. Im Standard Modus „St“ wird die von Ihnen eingestellte Temperatur jederzeit aufrecht erhalten. Der Pool ist immer auf der gewünschten Badetemperatur.

Economy Modus: In diesem Modus „Ec“ läuft die Heizung nur während dem von Ihnen eingestellten Zyklen (siehe unten) Vorteil: weniger Energieverbrauch. Nachteil: Es kann zu Temperaturschwankungen kommen und, ist der Zyklus zu kurz oder die Aussentemperatur zu niedrig so kann es sein, dass die aktuelle Temperatur von Tag zu Tag tiefer fällt, dies da die Heizung nur während den Filterzyklen die Möglichkeit zum aufheizen hat. Achten Sie im Winter darauf, dass der Filterzyklus lang genug eingestellt ist!!!

Sleep Modus: Die Temperatur fällt bis auf 10 ° unter die eingestellte Temperatur und wird gehalten. „Sl“ und die Aktuelle Temperatur blinkt abwechselnd auf. Dies ist empfehlenswert wenn Sie zB. den Pool im Winter nicht benutzen wollen. Die Frostschutz-Sicherung bleibt aktiv. Auch im Hochsommer können Sie auf Sleep-Modus einstellen, da ein Aufheizen ev. überflüssig ist und die Temperatur durch Sonneneinstrahlung erreicht wird.

Fehlermeldungen / Displayanzeigen

| Anzeige | Was ist damit gemeint | Notwendige Handlung |
| --- | --- | --- |
| Keine Anzeige | Strom ist unterbrochen | Prüfen Sie die Sicherungen, kontrollieren Sie alle Steckverbindungen. |
| - - | Temperatur ist unbekannt | Warten Sie für 2 Minuten bis die Temperatur nach dem Neustart eingelesen wurde! |
| HH oder OH | Überhitzung | Steigen Sie nicht ins Wasser! Lassen Sie die Abdeckung offen bis sich das Wasser wieder abgekühlt hat. Falls diese Meldung dann nicht verschwindet, so starten Sie das System neu auf. Wenn das Problem weiterhin besteht so kontaktieren Sie Ihren Servicepartner. |
| IC | Zu kaltes Wasser | Die Frostschutz-Sicherung ist aktiv! Dies kann sein bei Inbetriebnahme des Pools wenn es sehr kalt ist - geben Sie heisses Wasser in den Pool bis diese Meldung verschwindet. |
| SA | Sensor A ist gestört | Diese Störung kann auftreten wenn der Filter zu stark verschmutzt ist. Reinigen Sie den Filter mit Druck und heissem Wasser. Prüfen Sie auch den Wasserstand. Falls diese Meldung dann nicht verschwindet, so starten Sie das System neu auf. Wenn das Problem weiterhin besteht so kontaktieren Sie Ihren Servicepartner. |
| SB | Sensor B ist gestört | Diese Störung kann auftreten wenn der Filter zu stark verschmutzt ist. Reinigen Sie den Filter mit Druck und heissem Wasser. Prüfen Sie auch den Wasserstand. Falls diese Meldung dann nicht verschwindet, so starten Sie das System neu auf. Wenn das Problem weiterhin besteht so kontaktieren Sie Ihren Servicepartner. |
| SN | Ungleichgewicht zwischen den Sensoren | Diese Störung kann auftreten wenn der Filter zu stark verschmutzt ist. Reinigen Sie den Filter mit Druck und heissem Wasser. Prüfen Sie auch den Wasserstand. Falls diese Meldung dann nicht verschwindet, so starten Sie das System neu auf. Wenn das Problem weiterhin besteht so kontaktieren Sie Ihren Servicepartner. |
| HL oder FL oder LF | Wenig Wasserdurchfluss | Diese Störung kann auftreten wenn der Filter zu stark verschmutzt ist. Reinigen Sie den Filter mit Druck und heissem Wasser. Prüfen Sie auch den Wasserstand. Falls diese Meldung dann nicht verschwindet, so starten Sie das System neu auf. Wenn das Problem weiterhin besteht so kontaktieren Sie Ihren Servicepartner. |
| DR | Wenig Wasserdurchfluss | Diese Störung kann auftreten wenn der Filter zu stark verschmutzt ist. Reinigen Sie den Filter mit Druck und heissem Wasser. Prüfen Sie auch den Wasserstand. Falls diese Meldung dann nicht verschwindet, so starten Sie das System neu auf. Wenn das Problem weiterhin besteht so kontaktieren Sie Ihren Servicepartner. |

Service für die Schweiz: 			Master Spas GmbH

www.masterspas.ch